1 После физического подключения роутера заходите в браузер и в адресной строке набирайте 192.168.1.1, в поле логин/пароль вводите admin/admin

2. Переходим в Дополнительные настройки/ WAN

3. Вводим настройки VPI:0 VCI:35

4. Тип соединения выбирайте MER

5. Вводите IP адрес, маску подсети, основной шлюз и DNS сервера

6. Данные настройки не изменяются  (убедитесь, что NAT включен)

7. На данной форме необходимо сохранить настройки

8. После сохранения настроек появится новая строка в таблице Интернет-соединение

9. Для настройки Wi-Fi необходимо выбрать вкладку «Беспроводная сеть»:

SSID – вводите имя Вашей сети

Метод проверки подлинности: WPA-Personal

Предварительный ключ WPA – вводите Ваш ключ шифрования