Настройка IP-TV и КТВ-Е на Keenetic Lite.

В настройках заходим во вкладку интернет проводной.

Заходим в VLAN для интернета IP-телефонии и IP-телевидения

Прописываем  нужный VLAN и назначаем под него порт.

И сохраняем настройки.

Настройки IP-TV и КТВ-Е на TP-Link.

Заходим в дополнительные настройки.

Во вкладке СЕТЬ открываем Интернет.

Кнопкой ДОБАВИТЬ создаем новый интерфейс.

Отмечаем  Включить VLAN.

Прописываем VLAN.

Тип Интернет подключения устанавливаем – МОСТ.

Сохраняем.

Заходим ГРУППИРОВКА ИНТЕРФЕЙСОВ.

Кнопкой ДОБАВИТЬ создаем новую группу.

Прописывает имя группы ( любое).

Отмечаем порт и созданный интерфейс.

Включаем изоляцию группы.

Заходим во вкладку LAN.

Отключаем DHCP-сервер на созданном интерфейсе.